- 智能装卸AGV：主要用于2T以下变压器等箱柜类物资自动装卸，具有自主定位导航、进叉孔位精准识别与定位、叉齿四个自由度自动调整功能。

- 3T线缆搬运AGV：主要用于3T以下线缆类物资自动搬运，采用激光定位导航，具有自动避障、声光报警、自动减速停车等自感应功能。

- 8T线缆搬运AGV：主要用于8T以下线缆类物资自动搬运，采用激光定位导航，具有自动避障、声光报警、自动减速停车等自感应功能。

- 背负式AGV:主要用于将仓库输送过来的电气类常规试品自动搬运至检测工位，具有自动避障、声光报警、自动减速停车等自感应功能。

- 检测复合工位: 通过测量模块的高度集成和高智能自动切换线装置，将多种物资的多个试验项目归类集成在同一工位。

- 线缆专用吊臂:采用L型结构设计，具有360度自由调整角度，通过硬杆与上方智能行吊进行连接，摇摆幅度不超过正负30mm，从单侧进叉。

- 智能装卸行吊: 主要用于8T以下线缆类物资自动装卸，车辆停靠完成后，通过大场景视觉识别技术能精准识别车辆、车板及货物的图像，进而自动生成物资的精确坐标；在线缆进叉作业时，利用装卸叉孔位置精准识别技术，能够对物资、车板之间的货叉位置进行二次校准，并可自动根据不同货物尺寸调整进叉距离，识别精度达到正负10mm，行驶控制系统融合了自动防摇摆技术。

- 一站式自助服务站: 通过扫描作业单据二维码，从系统后台自动调取相应物资信息后，自动呼叫视觉扫描系统完成智能视觉识别，并一键启动自动化装卸和上下架作业。对自动装卸车作业全过程进行实时监控，并可在紧急状态下，暂停或中止作业任务。

- 重载子母穿梭车：主要用于2T以下尺寸小于1.7米（长）×1.2米（宽）×1.8米（高）的物资在立体货架内的自动搬运作业，配合链条机、提升机等自动输送系统，实现物资上下架自动化作业，母车空载运行速度达120米/分钟，子车空载运行速度达90米/分钟。

- 储检一体化廊道：针对电气类常规试品，利用空中廊道连接智慧中心库与检测分中心，采用自动化物流方式，应用AGV小车、滚筒线、轨道车等自动化技术，实现试品从中心库立体货架、到各试验区间的自动流转。

- DWS自动扫码系统：主要用于立体货架存储物资的自动扫码绑定作业，安装于输送线称重/外型检测处，取代传统的人工扫码绑定作业，能根据二维码标识安装位置变化自动调节扫码装置，具有识别精度高，识别结果自动上传等功能。